江苏索普化工股份有限公司招标文件

我公司现需采购冷渣机一台，采用自主公开招标的方式选定供应商，特邀请贵单位参与投标。

一、招标概况：

（一）标的物名称：冷渣机一台                    ；

（二）交货时间： 合同签订后60天                    ；

（三）交货地点：江苏索普化工股份有限公司            ；

（四）投标截止时间2023年 6月27日 14：00时（北京时间）；

（五）开标时间2023年6月 27日14：00时（北京时间）；

（六）开标地点：江苏索普(集团)有限公司招标中心；

（七）中标公示：中标信息将于开标后在索普集团官网公示，请各投标人登录http://www.sopo.com.cn查询。

二、招标内容：

（一）标的物内容

| 序号 | 物料名称 | 型 号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷渣机 | SFS-Ⅱ-08W，输送能力0-8t/h，冷却水量24～32t/h,出渣温度小于60℃ | 台 | 1 |

（二）技术要求

- 1.型号：SFS-Ⅱ-08L

- 2.参数：最大放渣量8t/h

冷却水（除盐水）：压力1.6MPa、常温

冷渣机入口渣参数：温度930℃、颗粒度0～20mm

冷渣机出口渣参数：最大渣量下，排渣温度小于60℃

入口尺寸：φ219

进、出口之间间距：5200mm（具体尺寸现场确定）

- 3．供货范围

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷渣机主体 | 8t/h | 台 | 1 |
| 2 | 进料装置 |  | 台 | 1 |
| 3 | 尾部装置 |  | 台 | 1 |
| 4 | 底座 |  | 套 | 1 |
| 5 | 减速机 |  | 套 | 1 |
| 6 | 变频电机 |  | 套 | 1 |
| 7 | 变频器 | （ABB） | 台 | 1 |
| 8 | 控制柜 |  | 台 | 1 |
| 9 | 旋转接头 | DS—GF80/50 | 台 | 1 |
| 10 | 金属软管 | DN65/50*500 | 套 | 1 |
| 11 | 进水压力表 |  | 件 | 1 |
| 12 | 流量开关 |  | 件 | 1 |
| 13 | 安全阀 |  | 只 | 1 |
| 14 | 热电阻 |  | 件 | 1 |
| 15 | 温度显示仪 |  | 件 | 1 |
| 16 | 双金属温度计 |  | 件 | 1 |
| 17 | 电缆 | 设备本体至控制柜 | 件 | 1 |
| 18 | 电动高温灰渣阀 | DN200、ZG30Cr26Ni10Si2Mn2Re | 件 | 1 |
| 19 | 手动高温灰渣阀 | DN200、ZG30Cr26Ni10Si2Mn2Re |  |  |
| 20 | 防喷灰漏灰连接装置 | 锅炉下灰管与冷灰机进灰管之间连接用、材质2520 | 件 | 1 |

4.技术要求：

1)冷渣机采用变频器调速，保证运行时能方便地调节和改变设备的出力，能满足各种运行工况下排煤渣的要求，且能连续、稳定、安全地运行；

2)冷渣机转速随锅炉床压，锅炉料层高度进行调节。既连续排渣又能间接排渣；

3)冷却水与高温物料采用间接换热，换热后除盐水可直接进入除氧器；

4)冷渣机进出料口与筒体转动部位采用密封装置，头部进料密封装置密封环采用耐磨耐热合金钢材料生产，耐高温又耐磨，在使用过程中，如磨损间隙变大，可在不拆卸的情况下任意调节；

5)冷渣机进料概率为0.95，为防止进渣管堵塞，进渣管设有应急排渣口；

6)根据电厂提供的技术参数，设计冷渣机尺寸，使其在最大渣量下，排渣温度小于60℃，满足直接排渣到输渣皮带的要求；

7)冷渣机在运行过程中，保证各部位无渗漏、无异常振动和噪声，各轴承温度正常；

8)控制系统设有流量报警保护装置，可以接入DCS系统进行操作；具有DCS的接口（4～20mA）和开关信号，可以实现就地操作和远程操作；控制箱防护等级达到IP54，且通风良好，以保证运行时内部温度不超过设备允许温度的极限值；

9)电动机设有过载保护装置，防护等级为IP54；减速机、电机配套件全套采用名牌产品，且产品实行三包；

10)冷渣器的结构设计满足最大荷载和变化荷载的工况下冷渣和输渣要求。冷渣器进口设有防止漏渣、漏灰的有效措施（提供具体方案和措施）。

11)出渣口采用密封罩严格密封以防出渣端漏灰。

12)冷渣器进渣口与锅炉落渣管等径，并设拨渣装置以防进出渣管堵渣。

13)冷渣器叶片高温端材质采用高温合金钢，低温端采用耐磨耐高温材料16Mn(或等同材质)作为叶片材料，以防冷渣器叶片损坏、软化、脱落。

14)冷渣器设有防止旋转接头漏水的措施。投标方选择高质量的旋转接头。

15)旋转接头安装在冷渣机本体外部，以方便检修维护、更换。要求各设备密封性能良好；

16)冷渣器与高温炉渣接触的输渣管道采用不低于1Cr18Ni9Ti的材质、换热管道、壳体和部件要采用耐高温耐磨材质，采用不低于26Mn钢板的材质制造，叶片高温端采用合金钢，并有足够的强度，能耐落渣的高温（详见材质单）。

17)冷渣器考虑所输送的物料的特性和机械设备本身的性能特性：渣的颗粒较大，温度较高，负荷变动范围较大；机械设备的热变形，热力，热膨胀较严重，机械设备在高温下耐磨性能降低。设备在运行的各种工况要保证密封性能，保证壳体强度。

18)整机互换性好，同型号尺寸设备之间零部件互换性好。

19)冷渣器考虑高温防护措施，以防烫伤。

20)托轮、防串轮上用SKF的轴承;易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件均采用螺栓连接，以便拆卸、修理和更换。

21)冷渣器焊接件其焊接、焊缝检验符合国家有关标准，对于重要的焊接结构件，完成焊接工作后，均应进行无损探伤检查和消除焊接力处理。

22)所有钢材均进行除锈预处理。所有钢结构表面(包括与渣接触的部位)均装防腐涂层，涂层牢固均匀，无油污、损伤、气泡、夹渣、龟裂剥落、皱皮和杂色等缺陷，不会因钢材受力后的弹性变形、物料温度或环境温度造成的热胀冷缩等因素，造成涂层脱落。

23)冷渣器传动方式应为链轮驱动。冷却水系统与外部连接采用金属软管法兰连接。

24)所有冷渣器的连接螺栓(含螺母、垫片)在厂内应做镀锌处理。

25）设备所采用的电机符合国家标准。采用节能型产品。电机的防护型式考虑到周围环境对电机的影响，避免灰尘、水汽及腐蚀性气体对绝缘层造成的损坏，绝缘等级为F级。减速机、电机满足防雨水、防灰尘的要求，电机防护等级为IP54。

26）投标方所选用的电机型式必须与它所驱动的设备、运行方式和维修要求相适。27.每台冷渣器配带一台就地动力控制箱，在该动力控制箱上设有电动机过负荷保护，就地/远方控制的转换开关，留有远方控制的接口。

28）投标方提供一套满足冷渣器控制要求的仪控设备，仪控设备采用标准化的元件和标准化的设备组件，以适应设备使用时更换的需要。

29）控制箱通风良好，以保证运行时内部温度不超过设备允许温度的极限值。控制箱的防护等级为户内IP54，户外IP65。

30）控制箱能防尘、防滴水、防潮、防结露、防昆虫及啮齿动物，能耐指定的高、低温度以及支撑结构的振动。

31）控制箱的设计，材料选择和工艺使其内、外表面光滑整洁，没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头，整个外表面端正光滑。

32）设有超压、超温报警等安全措施，电动机设有过载保护装置。

33）冷渣器变频控制装置选用ABB品牌。

- 5.冷渣机材质要求

（不低于下列要求）

1）进渣装置中进料管：材质为：ZG30Cr26Ni10Si2Mn2Re

入口弯头：材质为：ZG30Cr26Ni10Si2Mn3Re

2）进料室衬板：材质为：ZG30Cr26Ni10Si2Mn2Re

导渣叶片：  材质为ZG30Cr26Ni10Si2Mn3Re

3）叶片：进料端高温区域1m范围内

材质为：  ZG30Cr26Ni10Si2Mn2Re。

其余叶片为§=6mm、16Mn材料。

4）内部螺旋冷渣通道：即￠219×6管。

材质为：20G

5）冷渣通道入口端采用耐高温防磨合金护套。

材质为：ZG30Cr33Ni10Si2Mn2Re

6）进料管与筒体采用新型密封环，防止漏灰漏渣问题。

材质为：ZG30Cr33Ni10Si2Mn2Re

7）冷渣机筒体材质：16MnR

8）筒体滚道材质：ZG30CrMnMoSiRe。

主动磨擦轮材质：QT60-2。

- 6.质量保证

质保期：设备运行12个月或设备到货16个月，以先执行为准。

冷渣机主机质保五年。

三、投标人资质与要求：

（一）投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

（二）其他资质要求：无。

（三）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标；

（四）投标人所供产品生产厂家注册资金应不低于人民币 1000万元；

（五）投标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后 8 小时内必须给予回复，明确解决方案；

（六）投标人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由投标人承担一切后果，招标人不承担任何责任；

（七） 投标人须具有三年以上相关业绩；

四、投标：

（一）报价方式：报价为含增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：货到增值税专用发票到  90日 内付款，货款小于20万元时，采用现汇付款；货款大于等于20万元时，采用承兑付款。如投标人不接受招标人提出的付款方式，可在1688网站“交易信息”栏目或线下报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考。报价为含税价，如有不同请注明。如付款方式涉及到预付款，投标人必须在投标文件中提供开标前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。

（三）本项目投标可通过线上和线下两种方式进行：

1.采用线上投标需严格按照1688线上格式要求填写报价，如需上传报价单需加盖报价章，同时上传招标文件中所规定的资质材料。

2.采用线下投标应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在标袋封面上需注明“投标项目名称，投标方名称、地址、联系人、联系电话”等，如快递邮件破损或封面无投标注释被误拆，我方概不负责；且必须在投标截止日之前送达，逾期将作为作废标处理。

（四）与本投标有关的一切往来通讯请密封寄：

公司：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

邮编：212006

收件人：徐国仲

联系电话：13952886350

（五）凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：

联系单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号，邮编：212006

招标业务联系人：徐国仲    电话：13952886350

招标部门负责人：解云    电话：13913442555

五、开标、评标、流标及废标：

（一）开标

本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，对各投标人报价进行评标，确定最终中标人。

1.请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。

2.评标小组不得泄露各投标人的报价。

（二）评标

1.在能够满足招标人技术要求及供货期要求的投标人中选择总价最低的一家投标人作为中标候选人。

（三）流标

招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作流标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与投标工作。

（四）废标

凡投标人不具备招标人明确要求资质的，或投标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

- 其他注意事项：

（一）合同违约责任条款：

1.如出卖人没有按照规定的时间交货或提供服务，出卖人将支付违约金，违约金应从货款中扣除，迟交货物或未提供服务的违约金逾期每日应按合同总金额的1%计收。但迟交货物或未提供服务超过20日，买受人有权解除合同,要求出卖人五个工作日内返还买受人合同货款并按合同总额20%追究出卖人违约责任。

2.出卖人交货后，如果货物经检验不合格的，买受人可选择以下处理方式：

（1）买受人选择换货的，换货所产生的费用由出卖人承担。经买受人同意出卖人换货的，需在买受人第一次验收不合格之日起30日内供货，逾期供货的，违约责任参照第1款执行。如果出现两次经检验不合格的情况，买受人有权解除合同，出卖人需在检验不合格之日起五个工作日内返还买受人合同货款，并赔偿合同总货款的20%违约金给买受人，买受人在出卖人返还货款之前，有权质押货物，质押期间如产生仓储费，该仓储费由出卖人承担。

（2）买受人选择解除合同的，退货所产生的费用由出卖人承担。出卖人需在检验不合格之日起五个工作日内返还买受人合同货款，并赔偿合同总货款的20%违约金给买受人，买受人在出卖人返还货款之前，有权质押货物，质押期间如产生仓储费，仓储费由出卖人承担。

3.因出卖人的产品质量、逾期交货等原因给买受人造成直接和间接经济损失的，由出卖人承担的所有违约罚款不超过合同总价的20%。

（二）中标人中标以后应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经招标人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中标人如出现三次产品质量不合格的情况，视为中标人无能力保障产品质量，招标人有权终止此次招标合同的执行。

（四）对不合格货品招标人应及时通知中标人，如有异议双方可协商解决；如需仲裁，应按合同约定在规定时间内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中标人应保证招标人供应，不影响招标人正常生产运行。

（五）如因投标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，招标人可向阿里巴巴公司投诉；如严重影响招标人生产经营活动的，招标人将依法追究投标方法律责任。

（六）投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的，将承担违约责任，列入招标人供应商负面清单，同时招标人将向阿里巴巴进行投诉。

（七）投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

（八）招标人对违反约定的投标人或中标人将按《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》对投标人进行管理考核（详见附件）。

（九）本次招标解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部所有。

# 报价函

江苏索普化工股份有限公司：

(投标单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的自主公开招标有关活动，并对该项目进行报价。

1、项目总价（含税）为            (大写)：             元人民币；税率       %，如有分项报价，请另附分项报价清单；

2、交货时间：

3、我公司已详细审查全部自主公开招标文件，包括补充文件（如有）。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受自主公开招标文件所有条款。如果自主公开招标文件有相互矛盾之处，我公司同意按贵方的解释处理；

4、我公司愿意向江苏索普化工股份有限公司提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价；

5、对自主公开招标文件的不接受项：

我公司郑重承诺：遵守江苏索普化工股份有限公司自主公开招标文件中的全部规定，中标后及时签订合同,并承担合同规定的责任和义务；在报价过程中将严格遵守江苏索普化工股份有限公司自主公开招标的各项管理要求；不发生与关联公司共同参与报价竞争情况，不发生围标、串标情况；所提供信息真实、准确、合法、有效，不存在为规避江苏索普化工股份有限公司有关要求采取的变通行为。上述信息如有虚假我公司将承担法律责任，同意按江苏索普化工股份有限公司相关管理规定接受处理。我公司将严格遵守江苏索普化工股份有限公司对供应商管理的要求，无条件接受和配合江苏索普化工股份有限公司或其委托的有关机构进行的与上述内容相关的核查与审计。

全权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附件1：

江苏索普化工股份公司

供应商负面清单管理规定

一、供应商的选择

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司招标要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的招投标、比价采购等商务活动。

二、供应商负面清单确定流程

（一）责任部门职责分工

使用部门：提供技术参数或提出服务要求，负责对采购物资或服务的质量进行验收。

管理部门：监管使用过程，负责对标的物样品或试供原料的质量进行检验，判定其是否符合公司所需的技术要求。

采购部门：通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商。对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审。负责供应商的资料收集与档案的建立。

监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

（二）供应商负面清单确定流程

三、供应商的积分管理规定

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉四个方面进行考核，每项10分。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。供应保障部组织相关参与评标部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表，根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单供应商。考核记分周期为一年，自被考核当日起计满一年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商

考核扣分介于0-7分之间的，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商

考核扣分介于8-16分之间的，为限制合作供应商。原辅材料采购三个月内不向该供应商发标书或询价书，备品备件采购六个月内不接受该供应商投标或报价。

3.列入负面清单供应商

考核扣分高于16分或单项扣１0分的，列入负面清单供应商，停止继续合作。

（二）供应商考核方法

1.原辅材料供应商考核方法

1.1质量方面

（1）所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1-3分；影响生产的，视严重程度单次扣5-10分。

（2）所供产品存在质量问题，未能及时更换，视严重程度单次扣5-10分。

（3）所供产品质量问题导致产品质量缺陷，视严重程度单次扣5-10分。

1.2交货方面

（1）交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

（2）交货时未按规定包装的，单次扣1分。

（3）不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣3-10分。

（4）交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5-10分。

1.3售后方面

（1）对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

（2）售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

（3）在质保期之内，拒绝提供免费售后服务，单次扣5分。

1.4资信方面

（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣3-10分。

（2）交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

（3）未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分。

（4）注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3-10分。

（5）违反廉洁协议，视严重程度单次扣5-10分。

（6）因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3-10分。

2.备品备件供应商考核方法

2.1质量方面

（1）所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1-3分；影响生产的，视严重程度单次扣5-10分。

（2）所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

（3）所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5-10分。

2.2交货方面

（1）交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

（2）交货时未按规定包装的，单次扣1分。

（3）不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5-10分。

（4）交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5-10分。

2.3售后方面

（1）对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

（2）售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

（3）在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

2.4资信方面

（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5-10分。

（2）交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

（3）未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分。

（4）注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3-10分。

（5）违反廉洁协议，视严重程度单次扣5-10分。

（6）因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3-10分。

3.物流承运商考核方法

3.1车船要求方面

（1）必须做到证照齐全，即：车船有行驶证、道路运输证、罐检报告；人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2-5分。

（2）车船状况保持完好、设施齐全，发现缺项损扣1-2分。

3.2计划完成方面

（1）运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

3.3资信方面

（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输程度严重的单次扣3-10分。

（2）不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

（3）未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分。

（4）注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3-10分。

（5）违反廉洁协议，视严重程度单次扣5-10分。

四、从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.供应保障部牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织相关部门进行考察。

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

注：供应保障部负责条款解释。

附件2：

索普股份外来装卸货人员安全告知书

尊敬的客户：

投标前请认真阅读学习和理解此告知书，中标后请转发给您的承运方，进入我公司厂区请严格按告知书要求执行。

一、危化品危险危害因素：

我公司厂区生产过程中具有高温高压、易燃易爆、有毒有害和腐蚀等危险危害特性，主要危险化学品包括醋酸、甲醇、醋酸乙酯、乙醇、一氧化碳等，进入厂区，请严格遵守工厂安全规定，确保装卸作业安全。

二、应当遵守的安全规定：

1、进入厂区，严禁烟火，严禁携带火种。

2、危险化学品车辆必须配备GPS定位系统。

3、车辆必须配备阻火器，确保车况完好，随车配有相应的消防器材。危化品运输车辆须持“危险品运输证”等相关证件，并悬挂“危险品”标志，进入厂区内严禁超速等（厂区最高行驶速度30KM/H），必须遵守厂内交通安全管理制度。

4、车辆进入公司前，须在门口办理进门登记手续，领取车辆和人员定位卡。并按指定线路行驶。

5、车辆进入厂区，应在指定区域等待，服从岗位人员管理，定点停放，车辆有防溜车措施。

6、驾驶人员和押运人员进入生产装置区域的，必须随车配好安全帽，下车即必须按规定带好安全帽，方可进入生产区域。

7、进入生产区域严禁擅自动用岗位任何设施和用品。

8、生产区域内，需要叉车配合作业的，随车人员严禁擅自作业，应服从岗位人员的指挥和管理，以确保装卸作业的安全，如需要装卸操作的，必须按规定穿戴好劳动防护用品方可操作。

9、生产区域，必须注意各种安全标识，禁止穿化纤服装，禁止穿钉鞋，禁止在易燃易爆区域内使用手机等通讯工具。

10、夏季醋酸乙酯灌装应避开高温时间段。

11、提货人员在进行装卸货作业准备工作前，必须进行人体静电释放，放下车辆的接地带，对车辆进行检查确认完好后至岗位交出车钥匙，做好装卸货的准备工作。

12、装卸危化品的车辆必须按装卸作业检查票的规定进行装卸作业，同时要配合好岗位人员做好装卸前安全检查、装卸过程安全检查以及装卸作业结束后的安全确认。

13、车辆入厂前须自行检查车辆的人孔、阀门、接缘等静密封点有无泄漏，快速接头、胶管等配件是否完好，接头密封圈、脚垫是否老化。装卸前须与岗位人员一起再次检查装卸作业接口连接可靠性。

14、车辆在进行装卸货过程中严禁物料“跑、冒、滴、漏”，严禁启动车辆，易燃易爆区域严禁使用非防爆灯具。

15、在装卸货过程中，若出现异常，应立即停止装卸货作业，并采取相应的措施。

16、当发生紧急危险情况时，应在岗位人员的指挥下，迅速绕过泄漏点，向上风向安全地点撤离和疏散 。